Załącznik nr 3 do SWZ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU DOSTAWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa |  |
| --- | --- |
| Siedziba |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr NIP |  |
| Nr REGON |  |
| Strona www |  |
| Adres email |  |
| Adres ePUAP |  |
| Nr KRS/CEDIG |  |

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowych pojazdów do przewozu odpadów”

# Znak sprawy: 2/2022

Oświadczamy, iż zaoferowany i dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniał będzie poniższe warunki i parametry:

| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rama pojazdu dla śmieciarki z zasypem tylnym |  |  |
| 2 | Moc silnika pojazdu nie mniejsza niż 230 KM |  |  |
| 3 | Dopuszczalna masa całkowita 16.000 kg |  |  |
| 4 | Silnik z wtryskiem spełniający wymagania EURO 6 zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, wysokoprężny, pojemność silnika min. 7l, max. 10l, moment obrotowy min. 1 000 Nm. |  |  |
| 5 | Zbiorniki paliwa o pojemności min. 100 litrów z zamykanym na klucz korkiem; zbiornik Ad-Blue o pojemności min. 20l – obydwa zbiorniki po tej samej stronie pojazdu |  |  |
| 6 | Silnik wyposażony w urządzenie do utrzymywania stałej prędkości obrotowej silnika (tempomat) oraz włącznik ograniczający prędkość pojazdu do 30km/h i blokowanie jazdy do tyłu przy włączonej przystawce |  |  |
| 7 | Układ podgrzewania paliwa |  |  |
| 8 | Hamulec silnikowy |  |  |
| 9 | Nośność przedniej osi min. 6 t |  |  |
| 10 | Nośność osi tylnej min. 11 t |  |  |
| 11 | Most napędowy z blokadą mechanizmu różnicowego |  |  |
| 12 | Stabilizator osi tylnej pod ramą |  |  |
| 13 | Rozstaw osi 3500-3600mm |  |  |
| 14 | Przystawka odbioru mocy odsilnikowa dopasowana do obsługi zabudowy o momencie min. 600 Nm |  |  |
| 15 | Układ ABS zapobiegający blokowaniu kół |  |  |
| 16 | Układ przeciwpoślizgowy ASR |  |  |
| 17 | Hamulce tarczowe na osiach tylnej i przedniej |  |  |
| 18 | Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana. |  |  |
| 19 | Kabina krótka , 3 osobowa (1+1+1) w kolorze białym, tylna ściana kabiny bez okna |  |  |
| 20 | Kabina wyposażona w instalację radiową i antenową oraz radio z wejściem Bluetooth i USB |  |  |
| 21 | Kierownica z lewej strony z regulowaną kolumną kierowniczą (dwupłaszczyznowo) ze wspomaganiem |  |  |
| 23 | Metalowe kratki zabezpieczające tylne lampy |  |  |
| 24 | Wyciszenie hałasu do max 82 dB , wyciszenie silnika |  |  |
| 25 | Klimatyzacja |  |  |
| 26 | Fotel kierowcy z zagłówkiem i na zawieszeniu pneumatycznym, fotele pasażera statyczne, fotel środkowy z pasem bezpieczeństwa 3-punktowym |  |  |
| 27 | Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa + dywaniki gumowe |  |  |
| 29 | Systemy wspomagające jazdę: - system stabilizacji toru jazdy, - asystent utrzymywania pojazdu na zadanym pasie jazdy, - asystent hamowania przed ruchomymi i nieruchomymi obiektami oraz pieszymi. |  |  |
| 30 | Alternator 28V/100A |  |  |
| 31 | Lusterka wsteczne podgrzewane (prawe i lewe) i regulowane elektrycznie |  |  |
| 32 | Lusterko krawężnikowe i rampowe |  |  |
| 33 | Skrzynka akumulatorowa z dwoma akumulatorami 12V 100 Ah |  |  |
| 35 | Ogumienie 315/80 R 22,5 przystosowane do eksploatacji w trudnych warunkach, felgi stalowe 7,5,00x22,5 |  |  |
| 36 | Kliny pod koła – 2 szt. z uchwytem zamontowanym do ramy samochodu |  |  |
| 37 | Koło zapasowe, pełnowymiarowe dostarczone luzem z ogumieniem tożsamym jak w pojeździe |  |  |
| 38 | Chlapacze standardowe na wszystkich kołach, osłony nadkoli |  |  |
| 39 | Przyłącze elektryczne do zabudowy |  |  |
| 40 | Ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |  |
| 41 | 2 elektrycznie sterowane szyby; szyba przednia przyciemniana, roleta przeciwsłoneczna boczna po stronie kierowcy |  |  |
| 42 | Hamulec przystankowy |  |  |
| 43 | Sygnalizator ostrzegawczy jazdy wstecz |  |  |
| 44 | Gaśnica min 5 kg max 8 kg zainstalowana na wieszaku wewnątrz kabiny |  |  |
| 46 | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 47 | Podnośnik hydrauliczny teleskopowy dostosowany do pojazdu |  |  |
| 48 | Przewód do pompowania kół z zaworem umożliwiającym jego podłączenie do instalacji podwozia, oraz przewód z uchwytem do przedmuchiwania suchych nieczystości |  |  |
| 49 | Profesjonalny klucz do odkręcania kół ze zmiennikiem momentu obrotowego |  |  |
| 50 | Skrzynka narzędziowa i zbiornik na wodę do mycia rąk zamocowana przy ramie na zewnątrz kabiny |  |  |
| 51 | Komplet pokrowców na siedzenia |  |  |
| 52 | Lampa ostrzegawcza LED EP 2LW długa w kolorze białym z błystnikami i z napisem EKOŁAD umieszczona na kabinie pojazdu |  |  |
| 53 | Lampy tylne zespolone typu LED |  |  |
| 54 | Lampy do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami halogenowymi H7, reflektory przeciwmgielne |  |  |
| 55 | Immobilizer fabryczny z transponderem |  |  |
| 56 | Wyświetlacz z komputerem pokładowym w języku polskim |  |  |
| 57 | Boczne belki przeciw wjazdowe/rowerowe |  |  |
| 58 | Gniazdo zapalniczki |  |  |

- Zabudowa

| L.p. | Parametry techniczne bezwzględnie wymagane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Skrzynia ładunkowa (zabudowa) ożebrowana o przekroju prostokątnym przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym z odwłokiem wykonana zgodnie z normą EN1501-1 o pojemności ładunkowej (komory) na odpady 11,5 – 12,5 m3, - urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 110 do 1100 litrów zgodnie z normą EN 840-1,2,3 - opróżnianie pojemników 1100 litrów za pomocą łap oraz na grzebieniu - wrzutnik przystosowany również do opróżniania pojemników 110 litrów metalowych - ruchome, opuszczane burty pozwalające na załadunek worków - wrzutnik fabrycznie przygotowany do montażu wagi dynamicznej i systemu RFID |  |  |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa przystosowana do transportu odpadów z dużą ilością odcieków ,odpowiednie uszczelnienie całej zabudowy, zbiornik ze stali szlachetnej na odcieki montowany pod zabudową wraz z zaworem kulowym, podwyższona burta przednia |  |  |
| 3 | Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni, otwierany w sposób uchylny do góry |  |  |
| 4 | Hydrauliczne/mechaniczne blokowanie odwłoków poprzez podparcie go na wsporniku z podłużnym otworem i haku ryglującym, zamocowanym na tylnej ramie skrzyni ładunkowej |  |  |
| 5 | - dno wanny zasypowej wykonane z jednego kawałka blachy trudnościeralnej o gr. min. 8 mm, - pozostałe elementy odwłoka z blachy o podwyższonej odporności na ścieranie o gr. min. 4 mm. |  |  |
| 6 | Objętość kosza zasypowego min. 1,5 m3 |  |  |
| 7 | Minimalny stopień zagęszczenia 1 : 5 z możliwością zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczenia) w układzie hydraulicznym, regulowanym na pulpicie w kabinie kierowcy w kilku wariantach pracy (odpady komunalne, surowce wtórne i odpady wielkogabarytowe). |  |  |
| 8 | Możliwość odczytu w urządzeniu rejestrującym liczby cykli pracy: prasy zagęszczającej, podnoszenia i opuszczania odwłoka oraz czasu pracy pompy hydraulicznej przez osoby nadzorujące pracę obsługi |  |  |
| 9 | Czas opróżniania pojemnika 1100l do maksimum 12 sek., pojemnika 110-240l do maksimum 8 sek. |  |  |
| 10 | Możliwość pracy urządzenia załadowczego w cyklu załadunku pojedynczego i załadunku automatycznego |  |  |
| 11 | Sterowanie ręczne urządzeniem załadowczym |  |  |
| 12 | Siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka bez wewnętrznych czujników zbliżeniowych i krańcowych |  |  |
| 13 | Układ uwalniania zakleszczonych pojemników |  |  |
| 14 | Kamera cofania z monitorem kolorowym min. 7” zamontowana w sposób umożliwiający widoczność toru jazdy min. 20 cm od zasypu ustawionego w pozycji pionowej |  |  |
| 15 | Wyłączniki bezpieczeństwa – minimum 2 (dwa) |  |  |
| 16 | Sterowanie urządzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwłoka posiadające funkcję natychmiastowego zatrzymania urządzenia , bez możliwości dokończenia rozpoczętego cyklu pracy |  |  |
| 17 | Sterowanie płytą wypychającą z boku skrzyni ładunkowej i z pulpitu umieszczonego w kabinie kierowcy |  |  |
| 18 | Możliwość wykonania autodiagnozy sprawności układu elektrycznego przez urządzenie znajdujące się w kabinie kierowcy |  |  |
| 19 | Sygnalizator dźwiękowy ostrzegający o załączonym biegu wstecznym oraz podnoszeniu i opuszczaniu odwłoka |  |  |
| 20 | Składane stopnie dla ładowaczy wraz czujnikami (jazda do przodu z prędkością maksymalną 30 km/h, jazda do tyłu wykluczona) |  |  |
| 21 | Instalacja hydrauliczna zasilana przez pompę dwustrumieniową o wyd. 120 l/min |  |  |
| 22 | Reflektor roboczy LED zamontowany wewnątrz odwłoka |  |  |
| 23 | Dodatkowe reflektory robocze LED umieszczone za kabiną kierowcy i w tylnej części zabudowy doświetlające obszar pracy z boków zabudowy i tyłu zabudowy |  |  |
| 24 | Lampy ostrzegawcze LED LZP-LF z błystnikami 2 szt : jedna szt. z przodu , druga szt. z tyłu zabudowy zabezpieczone dodatkowym kloszem ochronnym |  |  |
| 25 | Uchwyty do mocowania łopat i mioteł montowane na zabudowie wraz z łopatą i miotłą |  |  |
| 26 | Gaśnica montowana na zabudowie pojazdu |  |  |
| 27 | Podpory zabezpieczające dla prac konserwacyjnych klapy |  |  |
| 28 | Osłony antyrowerowe |  |  |
| 29 | Błotniki na tylne koła |  |  |
| 30 | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze białym, odwłok w kolorze białym |  |  |
| 31 | Mechanizm zgniatania liniowo - płytowy |  |  |
| 32 | Skrzynia ładunkowa posiadająca drzwi inspekcyjne w bocznej ścianie |  |  |
| 33 | Zabudowa musi odpowiadać odpowiednim obowiązującym dyrektywom i posiadać CE, parametry dotyczące skrzyni ładunkowej i wanny załadowczej wg EN 1501 -1 |  |  |

- Warunki dodatkowe:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zarówno podwozie jak i zabudowa muszą być fabrycznie nowe – wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021r. |  |  |
| 2 | Pojazd musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego urządzenia z serii. |  |  |
| 3 | Wykonawca nie zastosował prototypowych rozwiązań dostosowujących przedmiot umowy do wymogów opisu przedmiotu zamówienia |  |  |
| 4 | Serwis zlokalizowany w promieniu max. 100 km w linii prostej od siedziby Zamawiającego - Wilkowice |  |  |
| 5 | Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie maksymalnie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Za datę odbioru rozumie się protokolarne przekazanie Zamawiającemu kompletnego pojazdu wraz z niezbędnymi dokumentami do rejestracji pojazdu |  |  |
| 6 | Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie przedmiotu zamówienia którego parametry będą zgodne ze świadectwem homologacji i niniejszym opisem przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 7 | Zamawiający zapewni obsługę serwisową zabudowy w ciągu 24 godzin od pisemnego, mailowego lub telefonicznego zgłoszenia awarii |  |  |
| 8 | Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty (w języku polskim): - książka pojazdu - dokumenty homologacyjne niezbędne do zarejestrowania kompletnego pojazdu w Wydziale Komunikacji - instrukcja obsługi pojazdu - książka gwarancyjna pojazdu - książka gwarancyjna zabudowy - katalog części zamiennych podwozia - katalog części zamiennych zabudowy - instrukcja obsługi podwozia - instrukcja obsługi zabudowy |  |  |
| 9 | Wykonawca przeszkoli nieodpłatnie 2 ekipy wywozowe ( 2 kierowców + 4 ładowaczy w zakresie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji i obsługi pojazdów |  |  |
| 10 | Wykonawca udziela zgodę na montaż urządzenia do monitorowania i lokalizacji pojazdu w trakcie trwania gwarancji |  |  |

- Warunki dodatkowe:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pojazdów w system monitoringu położenia pojazdu umożliwiający identyfikację i rejestrację lokalizacji pojazdu, oparty o dowolną z dostępnych usług nawigacji satelitarnej GNSS (ang. Global Navigation Satellite System). |  |  |
| 2 | Zamawiający wymaga, aby system monitoringu lokalizacji pojazdu: - rejestrował lokalizację pojazdu nie rzadziej niż co 50 metrów i 15 sekund - rejestrował datę i czas pomiaru położenia pojazdu w sposób zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL) rejestrował chwilowy błąd wyznaczenia lokalizacji wyrażony w metrach |  |  |
| 3 | Zamawiający nie dopuszcza wyłączania systemu monitoringu położenia pojazdu lub spowodowania zaprzestania jego pracy podczas realizacji trasy. |  |  |
| 4 | Zamawiający dopuszcza brak rejestracji położenia pojazdu w przypadku braku widoczności satelitów GNSS wywołanego przeszkodami terenowymi lub konstrukcjami budowlanymi, z tym, że w takiej sytuacji zdarzeniom specjalnym nadawane są koordynaty ostatniego dobrze określonego położenia pojazdu, a po wyjechaniu poza przeszkodę system monitoringu pojazdu Wykonawcy niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 3 minuty wznowi prawidłową pracę w zakresie lokalizacji. |  |  |

- Specyfikacja systemu rejestracji obrazu:

|  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System rejestracji obrazu pozwala na podłączenie nie mniej niż 3 kamer. |  |  |
| 2 | Każda z kamer posiada stopień ochrony środowiskowej IP65 lub wyższy. |  |  |
| 3 | Możliwość rejestracji w nocy / przy słabych warunkach oświetleniowych. |  |  |
| 4 | System rejestracji obrazu musi posiadać bufor pamięci pozwalający na obsługę przypadku, gdy pojazd znajdzie się w obszarze o zasięgu sieci GSM nie pozwalającym na przesyłanie do Systemu Informatycznego rejestrowanego materiału na bieżąco. Fragmenty nagrań z takich obszarów muszą zostać odesłane do Systemu Informatycznego po odzyskaniu przez Infrastrukturę techniczną na pojeździe połączenia z siecią Internet. Dopuszcza się sytuację, gdy przekazywanie bieżących nagrań będzie miało priorytet nad nagraniami zaległymi, a zaległy materiał zostanie odesłany po zakończeniu pracy przez pojazd. Rozwiązanie takie nie może jednak prowadzić do rozładowania akumulatorów pojazdu. |  |  |
| 5 | Montaż kamer na pojeździe oraz ich kąty widzenia pozwalają na rejestrację obrazu z pełnym pokryciem otoczenia pojazdu, z możliwością analizy sytuacyjnej związanej z procesem odbioru odpadów (np.: problem z podjazdem pod MGO, czy wystawiono pojemniki, porządek i przesypy wokół MGO, zawartość opróżnianego pojemnika, przestrzeganie BHP prze załogę, itd.). |  |  |
| 6 | Wymaga się, by system rejestrował obraz z każdej sekundy pracy pojazdu. Rejestrowane dane przekazywane są on-line do Systemu Informatycznego w trakcie pracy pojazdu, gdzie następuje ich archiwizacja. Dostęp do przekazanych on-line nagrań odbywa się w Systemie Informatycznym, niezależnie od tego czy pojazd posiada podłączone zasilanie i uruchomiony zapłon. |  |  |
| 7 | Rozdzielczość rejestrowanego obrazu nie mniejsza niż FHD. |  |  |
| 8 | Rejestrowany obraz musi posiadać naniesioną informację o dacie i czasie (godzina, minuta, sekunda) rejestracji każdej klatki obrazu. |  |  |
| 9 | Rejestrowany obraz musi być częścią danych archiwalnych pojazdu, na którym zainstalowano system rejestracji obrazu wraz z pozostałymi elementami Infrastruktury Technicznej. Od strony Systemu Informatycznego analiza danych odbywa się co najmniej według następującej metodologii, gwarantującej skuteczne wyszukiwanie danych oraz ocenę zarejestrowanych przypadków: - System Informatyczny w sposób automatyczny dołączy do rejestrowanych zdarzeń, w tym do: Punkt Jazdy, Punkt Postoju, Załadunek pojemnika przez pojazd, Wyładunek pojazdu, zanonimizowane klatki obrazu zgodne z czasem wystąpienia powyższych zdarzeń - użytkownik może pobrać klatkę obrazu z każdej kamery odrębnie. - Z poziomu każdej dostępnej w Systemie Informatycznym, wymienionej w punkcie wyżej, klatki obrazu, użytkownik musi mieć również możliwość odtworzenia lub pobrania nagrania wideo zarejestrowanego przez daną kamerę, związanego z czasem zarejestrowania zdarzenia, po uprzednim określeniu przez użytkownika, jaki fragment nagrania wideo przed (nie mniej niż 3 minuty) i po (nie mniej niż 3 minuty) wystąpieniu zdarzenia GPS ma zostać odtworzony lub pobrany, - Wymagana jest dodatkowo możliwość jednoczesnej analizy klatek obrazu ze wszystkich zainstalowanych na pojeździe kamer z pogrupowaniem ich według czasu i lokalizacji nagrania klatki, przy jednoczesnej wizualizacji na mapie punktów reprezentujących każdą grupę (fragment nie krótszy niż 1 minuta oraz grupy klatek z interwałem nie większym niż 1 sekunda); wybranie w tabeli lub na mapie grupy klatek powoduje automatyczny, jednoczesny podgląd klatek z każdej kamery; również z tego poziomu wymaga się możliwości pobrania nagrania lub jego odtworzenia, z każdej kamery odrębnie, po uprzednim określeniu przez użytkownika jaki fragment nagrania wideo przed (nie mniej niż 3 minuty) i po (nie mniej niż 3 minuty) wystąpieniu zdarzenia GPS ma zostać odtworzony lub pobrany. |  |  |
| 10 | Oferowany przedmiot zamówienia nie może być rozwiązaniem prototypowym oraz został wykorzystany w wersji oferowanej Zamawiającemu na przynajmniej (…….) pojazdach, które są eksploatowane w warunkach rzeczywistego odbioru odpadów. |  |  |

- Wymagania szczegółowe dotyczące systemu rejestracji parametrów pracy pojazdu:

|  |  |  | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonawca zamontuje Urządzenia Rejestrujące, systemy rejestracji obrazu. |  |  |  |  |
| System rejestracji musi rejestrować i przekazywać do Systemu Informatycznego następujące dane o pracy pojazdu: |  |  |  |  |
| Typ zdarzenia | Minimalny zakres rejestrowanych i przekazywanych danych* | Moment rejestracji |  |  |
| Punkty jazdy | - maksymalna prędkość od poprzedniego punktu jazdy, - kierunek, - dystans od poprzedniego punktu jazdy - klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Punktu jazdy - dane FMS podwozia | Gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 50 m i co 15 sekund |  |  |
| Punkty postoju | - klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Punktu postoju (przy włączonym zapłonie) - dane FMS podwozia (przy włączonym zapłonie) | Gdy pojazd stoi, nie rzadziej niż co 5 minut |  |  |
| Załadunek pojemnika przez pojazd | - klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Załadunku pojemnika przez pojazd - dane FMS podwozia | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |  |  |
| Wyładunek pojazdu | - klatki obrazu z każdej kamery zgodne z czasem zarejestrowania Wyładunku pojazdu - dane FMS podwozia | Natychmiast po wystąpieniu zdarzenia |  |  |
| Nagrania wideo z kamer w pojeździe | - dane FMS podwozia | Nagrywanie w trybie ciągłym od uruchomienia do wyłączenia zapłonu. |  |  |
| *Wszystkie wymienione wyżej, rejestrowane zdarzenia muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i czas oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie nawigacji satelitarnej GNSS. |  |  |  |  |
| Urządzenie Rejestrujące musi posiadać nieulotną pamięć wewnętrzną pozwalającą na przechowywanie informacji o wszystkich zdarzeniach na pojeździe z co najmniej 4 tygodni pracy. |  |  |  |  |
| W przypadku uszkodzenia modemu GSM lub braku komunikacji z serwerem, po naprawie uszkodzenia / odzyskaniu połączenia z serwerem, Urządzenie Rejestrujące musi odesłać do Systemu Informatycznego wszystkie zaległe dane zbuforowane w wewnętrznej pamięci nieulotnej. |  |  |  |  |
| Transfer danych z Infrastruktury technicznej na pojeździe musi być jednoczesny z danymi z systemu GNSS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja, ruch pojazdu i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i czas [zgodny z uniwersalnym czasem koordynowanym UTC(PL)] oraz chwilowy błąd wyznaczenia lokalizacji wyrażony w metrach |  |  |  |  |
| Oferowane Urządzenie Rejestrujące musi dać możliwość bezpośredniego dostępu przez interfejs WWW (przeglądarkę internetową) do danych o pracy i aktualnym stanie Urządzenia Rejestrującego oraz pozostałych elementów Infrastruktury technicznej na pojazdach w celu przeprowadzenia analizy i diagnostyki funkcjonowania, czy przeprowadzenia zmian konfiguracyjnych (np. w zakresie karty SIM). Podłączenie z urządzeniem musi odbywać się bezprzewodowo przez interfejs WiFi. Wykonawca musi dostarczyć dokumentację umożliwiającą przeprowadzenie przez Zamawiającego diagnostyki Urządzenia Rejestrującego i systemu rejestracji obrazu podłączonych do Urządzenia Rejestrującego. Funkcjonalność ta, ma służyć m.in. weryfikacji pracy systemu w warunkach warsztatowych |  |  |  |  |
| Urządzenie Rejestrujące musi zapewniać połączenie internetowe z prędkością co najmniej 1Mb/s zarówno w przy obiorze, jak i przesyłaniu danych. Parametry powinny być osiągane przy założeniu braku ograniczeń ze strony infrastruktury GSM. |  |  |  |  |
| Wszelkie dane rejestrowane przez system GPS mają być w pełni zintegrowane z aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem. Wszystkie rejestrowane dane mają być przesyłane, prezentowane i archiwizowane automatycznie i w sposób kompletny w oprogramowaniu aktualnie użytkowanym przez Zamawiającego. |  |  |  |  |

| Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej/ osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |  |
| --- | --- |